ISOR 400 E4 20 – ID 132570

Schallgedämmter Rohrventilator im Stahlgehäuse

Vollisolierte Ventilatorbox für die Montage in Lüftungsrohrleitungen. Zur leichten Montage in Rohrleitungen sind die Anschlussstutzen mit einer Lippendichtung versehen. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit schallabsorbierender Innenauskleidung aus 40 mm Mineralwolle mit abriebfester Glasseidenkaschierung gemäß DIN EN 13 501-1, Klasse A1. Einbaulage horizontal und vertikal möglich. Durch einen abnehmbaren Deckel ist die ausschwenkbare Ventilatoreinheit leicht zu reinigen. Ventilatoreinheit aus dem Schalldämmgehäuse leicht ausbaubar. Mit integrierter Montagelasche für einfache Montage.

Ein wirkungsgradoptimiertes rückwärts gekrümmtes Laufrad ist auf den Rotor des spannungssteuerbaren Außenläufermotors aufgebaut. Das Laufrad ist entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Antriebsmotor geschlossen, wartungsfreies Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Alle Ventilatoren serienmäßig mit Motorschutz durch Thermokontakt und intern verschaltetem Motorkondensator. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen außenliegenden Klemmkasten, Schutzklasse IP44.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

SFP Wert

W/(m3/s)

Spannung (U):

1~230 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

242 W

Stromaufnahme max. (I):

1.1 A

Nenndrehzahl (n):

1360 min-1

Kondensator

6µF

Schutzart Klemmkasten:

IP44

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

61 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

70 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

58 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

40°C

Abmessung (LxBxH):

650 x 680 x 492 mm

Anschlussdurchmesser:

400

Gewicht:

41,0 kg

Schaltplan:

116471

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

ISOR 400 E4 20

Artikelnummer:

132570

Lieferbares Zubehör:

VM 400		102654		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 400

RSK 400D	113490	 	Selbsttätige Rückstauklappe mit Dichtung BG 400

RSK 400		102691	 	Selbsttätige Rückstauklappe BG 400

SDS 400		102727	 	Rohrschalldämpfer starr, 1m, Schalldämmpackung 50mm BG 400

FT 400		112848 		Luftfilterbox für Taschenfilter (ohne Taschenfilter) BG 400

LFT 30 F5	102941		Taschenfilter, M5, Gr. 2, für FT 315-400

LFT 30 F7	102947		Taschenfilter, F7, Gr. 2, für FT 315-400

FTW 400		112857	 	Luftfilterbox mit PWW Heizregister, M5 Filtertasche BG 400

FV 400		112836		Luftfilterbox mit Vlies BG 400

SG 400 01	134284		Schutzgitter BG 355

RD ISOR 03	130517		Regenschutzdach ISOR 03

GS 01		102787		Geräteschalter (lose)

MTY 2		103424		elektronischer Drehzahlsteller, stufenlos

TEE 015		115893		5-Stufen Trafo ohne Motorschutz (Aufputzmontage)

TES 0145	111858 		7-Stufen Trafo ohne Motorschutz (Schaltschrankeinbau)