DHA 560 EC 30 – ID 131249

Dachventilator mit energiesparendem EC-Motor, horizontal ausblasend

Dach-Radialventilator mit rückwärts gekrümmtem Laufrad und horizontalem Ausblas. Gehäuse aus witterungsbeständigem Aluminium AlMg3 mit sehr niedriger Aufbauhöhe. Die Ausblasseite ist durch ein Vogel- und Berührungsschutzgitter vor Eingriffen, Verschmutzungen und sonstigen von Fremdkörpern geschützt. Grundplatte aus verzinktem Stahlblech mit tiefgezogener Einströmdüse sowie vormontierten Gewindestiften für die Anschlussmöglichkeit von Rohrflanschen und Zubehör nach DIN 24154 / EN 12 220. Der Ventilator ist für eine einfache Montage am Dachsockel (optional im Zubehör) konstruiert worden, ohne das Gehäuse entfernen zu müssen.

Das Laufrad aus Kunststoff mit rückwärts gekrümmten Schaufeln ist auf den Rotor eines energiesparenden und wirkungsgradeffizienten EC-Außenläufermotors aufgebaut und wird zusammen mit dem Motor entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Der Antriebsmotor ist geschlossen und in Schutzart IP54 ausgeführt. Zum Einsatz kommen wartungsfreie Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Der Motorschutz erfolgt über in der Wicklung eingebaute Thermoschalter die von der Motorelektronik permanent überwacht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über das am Gehäuseboden herausgeführte Kabel. Die Steuerung ist über ein 0-10V Signal (z.B. Potentiometer oder CO2 Sensor) möglich.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

Spannung (U):

3~400 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

2334 W

Stromaufnahme max. (I):

3,4 A

Nenndrehzahl (n):

1530 min-1

Schutzart Klemmkasten:

IP44

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

79 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

84 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

60°C

Abmessungen Gehäuse (L x B x H)

1165 x 1165 x 521 mm

Gewicht:

51,0 kg

Schaltplan:

131909

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

DHA 560 EC 30

Artikelnummer:

131249

Lieferbares Zubehör:

DSF 560-10	126237		Flachdachsockel BG 560

DSF 560-12 bis 19			Schrägdachsockel BG 560, Neigung wahlweise in 3° Abstufungen (3-24°)

DSS 560-10	126471		Sockelschalldämpfer BG 560

DSS 560-12 bis 19			Schrägdachsockelschalldämpfer BG 560, Neigung wahlweise in 3° Abstufungen (3-24°)

DAP 560		133979		Dach-Adapterplatte BG 560 für saugseitiges Zubehör (für DSS-10)

DVK 560		122289		Dach-Verschlussklappe BG 560

DAS 560		122287		Dach-Ansaugstutzen BG 560

DAF 560		122288		Dach-Ansaugflansch BG 560

MTP 20		128146		Potentiometer, 0-10V, stufenlos

CON P1000	115259		Konstantdruckregelung mit Tag- Nachtumschaltfunktion

CLIMASET	111314		Zubehörset für CON, Druckschläuche mit Messnippel und Schrauben

SEN CO2		126586		CO2 Sensor, für variable Volumenstromregelung (z.B. in Versammlungsräumen)