EL 315 D2 01 – ID 112759

Diagonalventilator „ETALINE“, hoch effizient

Variable Einbaulage, horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Direkt In-Line Montage in das Rohrnetz. Integrierte Montagekonsole für einfache Ventilatorbefestigung. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. ETALINE setzt den Standard für hohe Wirkungsgrade im gesamten Kennlinienfeld. Durch die hohen aerodynamischen und motorseitigen Wirkungsgrade ließ sich ein hochkompakter und gewichtsoptimierter Ventilator realisieren.

Diagonalventilator mit dreidimensional geformten Laufradschaufeln, denen ein dreidimensional geformter Leitapparat nachgeschaltet ist. Dies ergibt den höchstmöglichen aerodynamischen Wirkungsgrad. Das Laufrad ist nach G6.3 DIN ISO 1970 in zwei Ebenen ausgewuchtet. Der Motor ist geschützt im Nabenbereich untergebracht und übt keine störenden Einflüsse auf die Aerodynamik aus. Ein eingebauter Thermostatschalter schützt den Motor vor Überlastung. Die hohe Effizienz des ETALINE basiert auf seiner aerodynamischen Güte. Aufgrund der axialen Durchströmung minimiert diese Baureihe die Einbauverluste im Vergleich zum Radialventilator deutlich. Eingesetzt werden asynchron Drehstrommotoren für den Betrieb mit Frequenzumrichter. Dies ist besonders zu empfehlen wenn der Ventilator häufig im Teillastbetrieb betrieben wird. Das Anschlusskabel ist seitlich aus dem Gehäuse ausgeführt.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

SFP Wert	:

W/(m3/s)

Spannung (U):

3~230V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

560 W

Stromaufnahme max. (I):

2,1 A

Nenndrehzahl (n):

2920 min-1

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

79 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

87 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

70 dB(A)

Gesamtwirkungsgrad statisch (ηfa):

59,6 %

Gesamtwirkungsgrad total (ηt):

64,6 %

max. Fördermitteltemperatur (t):

60 °C

Abmessungen (L x H inkl. Montagekonsole):

361 x 324 mm

Anschlussdurchmesser:

324 mm

Gewicht:

15,5 kg

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

EL 315 D2 01

Artikelnummer:

112759

Lieferbares Zubehör:

VM 315		102652		Verbindungsmanschette, 1 Satz = 2 Stück, BG 315

RSK 315D	113489	 	Selbsttätige Rückstauklappe mit Dichtung BG 315

RSK 315		102664	 	Selbsttätige Rückstauklappe BG 315

SDS 315		102723	 	Rohrschalldämpfer starr, 1m, Schalldämmpackung 50mm BG 315

SDF 315		102706	 	Rohrschalldämpfer flexibel, 1m Schalldämmpackung 50mm BG 315

FT 315		112846 		Luftfilterbox für Taschenfilter (ohne Taschenfilter) BG 315

LFT 30 F5	102941		Taschenfilter, M5, Gr 2, für FT 315-400

LFT 30 F7	102947		Taschenfilter, F7, Gr 2, für FT 315-400

FTW 315		112855	 	Luftfilterbox mit PWW Heizregister, M5 Filtertasche BG 315

FV 315		112834		Luftfilterbox mit Vlies BG 315

SG 315 01	102900		Schutzgitter BG 315

SG 315 02	112675		Ansaug-Schutzgitter für Etaline BG 315

GS 03		107633		Geräteschalter, lose

FU 075 01	113988		Frequenzumrichter für Aufputzmontage, Aus-Spannung 0-3~230V, 750W, IP55

FU 075 03	121260		Frequenzumrichter für Schaltschrankeinbau, Aus-Spannung 0-3~230V, 750W, IP20